МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Завдання

модульної контрольної роботи №2

з навчальної дисципліни

„БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

Спеціальність:  БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:  КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової підготовки

підполковник (з)                      Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

Анотація до контрольних завдань модульній контрольної роботи

Згідно вимог керівних документів щодо організації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах контрольні завдання модульної контрольної роботи з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає рівень підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначеними темами дисципліни. Ці завдання призначені для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при проведенні контролю рівня підготовки наприкінці семестру навчання.

Контрольні завдання модульної контрольної роботи розроблені у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „Будова та експлуатація бронетанкового озброєння (в т.ч. водіння бойових машин)”.

Контрольні завдання включають в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни в обсязі вивченого матеріалу, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді тестів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагатимуся не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальна та мінімальна кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння тем навчальної дисципліни кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 30 хвилін.

Використання довідкової літератури при виконанні завдань модульної контрольної роботи не дозволяється.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №2

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Величина ходу поршнів робочих циліндрів ( в мм ) приводу зчеплення. - 10-20 2. 12-28 3. 14-20 4. 20-22 5. 30-40 |
| --- | --- |
| 2 | Люфт рульового колеса для нових і бувших в експлуатації машини ( в градусах ). До 14 ідо20; 2. До 20 і до 22; 3. До 29 і до 32; 4. До 50 і до 60; 5. До 69 і до 70. |
| 3 | Як перевіряється рівень масла в роздавальних коробках ? 1.- Візуально; 2.-Лінійкою; 3.-По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 4 | Відстань (в мм ) від борта машини до центра різьбового кінця кожного із чотирьох шарових пальців наконечників поперечних тяг рульової трапеції під час проведення регулювання сходження коліс. - 69-70; 2. 80-90; 3. 122-123; 4. 157-161; 5. 286-290. |
| 5 | Марка робочої рідини в гідравлічній системі рульового управління. 1. М-8 2. МТ-І6п 3. АМГ-10 4. ЛІТОЛ - 24 5. ЦІАТІМ-201 |
| 6 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи. - 10-20; 2. 12-28; 3. 14-20; 4. 20-22; 5. 30-40. |
| 7 | Марка робочої рідини в гідравлічному приводі робочої гальмової системи. - М-8 2. МТ-І6п 3. АМГ-10 4. ЛІТОЛ-24 5. ЦІАТІМ-201. |
| 8 | Який мінімальний і максимальний тиск (кгс/см2 ) повітря в шинах ? - 0,5 і 2,8; 2. 2,8 і 5,5; 3. 6,0 і 7,7; 4. 9.0 і 9,5; 5. 12 і 28. |
| 9 | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? - 0,5; 2. 2,8; 3. 5,5; 4. 6,0-7,7; 5. 9.0-9,5. |
| 10 | На БТР – 70 встановлені амортизатори: 1.Пневматичні, двойної дії ; 2.Гідравлічні, телескопічні, двойної дії; 3. Газові, телескопічні. 4. Повітряні однобічні 5. Гідропневатичні |
| 11 | Сходження управляємих коліс має бути у межах: 1. 0 – 2 мм; 2. 2 -4 мм; 3. 5 -7 мм. 4. 11-13 мм 5. 21-23 мм |
| 12 | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: 1.По одному на кожному двигуні; 2. На правому компресорі; 3. На лівому компресорі. 4. Під щитком приладів 5. Під сидінням десанту |
| 13 | Характеристика рульового приводу БТР -70: 1. Гідравлічний; 2. Механічний з гідравлічним підсилювачем; 3. Механічний. 4. Пневматичний; 5. Гідропневматичний |
| 14 | Злив конденсату з повітряного балону системи ЦРТПШ необхідно проводити при: 1. Контрольному огляді; 2. ТО – 1; 3. ТО -2. ; 4. ЩТО; 5. Перед зимним СО |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Карданна передача в трансмісії машини призначена для передачі крутного моменту від ________________________до колісних редукторів».

16. Надати призначення і перелічити складові частини зчеплення.

17. Визначити місце встановлення насоса гідропідсилювача рульового управління.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається неповне включення зчеплення (зчеплення пробуксовує). Перелічити можливі причини.

19. Перелічити можливі причини слабкої дії гальм БТР.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №2

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Величина вільного ходу педалі ( в мм ) приводу зчеплення. 1. 10-20; 2. 12-28; 3. 14-20; 4. 20-22; 5. 30-40. |
| --- | --- |
| 2 | Довжина (мм ) передніх регулювальних тяг приводу перемикання передач в коробках відбору потужності на водомет і вмикання передніх мостів. - 69-70; 2. 80-90; 3. 122-123; 4. 157-161; 5. 286-290. |
| 3 | Як перевіряється рівень масла в першому, другому і третьому мостах ? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4.- По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 4 | Під час регулювання сходження керуємих коліс. Різниця відстаней ( в мм ) між внутрішніми краями шин перших і других керуємих коліс попереду і позаду на висоті 450 мм від полу при тиску повітря в шинах 2,8 кгс/см2. - 4-5; 2. 5-7; 3. 7-9; 4. 15-20; 5. 20-22. |
| 5 | Який гальмовий шлях машини ( в метрах) повинен бути при швидкості руху 30 км/год на дільниці сухої шосейної дороги ? 1.До5; 2. До 7; З. До 10; 4. До 15; 5. До 20. |
| 6 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи. - 10-20; 2. 12-28; 3. 14-20; 4. 20-22; 5. 30-40. |
| 7 | Марка робочої рідини в гідравлічному приводі робочої гальмової системи. - М-8 2. МТ-І6п 3. АМГ-10 4. ЛІТОЛ-24 5. ЦІАТІМ-201. |
| 8 | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? - 4-5; 2. 5-7; 3. 7-9; 4. 11-13; 5. 15,5-17,5. |
| 9 | На який тиск (кгс/см) відрегульований запобіжний клапан системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? - 0,5; 2. 2,8; 3. 5,5; 4. 6,0-7,7; 5. 9.0-9,5. |
| 10 | Зовнішні шарніри колісних тяг рульовій трапеції змащуються: 1. ЛІТОЛ – 24, солідол С (Ж); 2. МТ- 16п; 3. АМГ – 10. 4. М6,М8 5. ЦІАТІМ-201. |
| 11 | Клапан обмеження падіння тиску повітря відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 1. 7,5 кгс/см2 ; 2. 5,5 кгс/см2 ; 3. 9,5 кгс/см2 . 4. 7,7 кгс/см2 5. 9,0 кгс/см2 |
| 12 | Блок шинних кранів розташований: 1. На ніші другого лівого колеса; 2. На ніші переднього правого колеса; 3. На ніші переднього лівого колеса; 4. На щитку водія 5. Під сидінням водія |
| 13 | В якості робочої рідини в амортизаторах застосовується масло: 1. М – 6; 2. МТ – 16п; 3. ЛІТОЛ-24. ; 4. АМГ – 10; 5. ЦІАТІМ-201. |
| 14 | Гальмівний шлях машини, яка рухається зі швидкістю 30 км/год має бути: 1. Не більше 5 м; 2. Не більше 10 м; 3. Не більше 15 м. 4. Не більше 20 м; 5. Не більше 50 м. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Коробка відбору потужності /КВП/ призначена для змінення  і передачі крутного моменту на редуктор ________________».

16. Надати призначення і перелічити складові частини коробки передач.

17. Визначити місце встановлення роздавальной коробки.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається неповне виключення зчеплення (зчеплення веде), перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини недостатнього або нерівномірного посилення зусилля на рульовому колесі при поворотах.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №2

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Марка робочої рідини в гідравлічному приводі зчеплення. - М-8; 2. МТ-І6п; 3. АМГ-10; 4. ЛІТОЛ-24; 5. ЦІАТІМ-201. |
| --- | --- |
| 2 | Довжина ( мм ) двох передніх регулювальних тяг приводу перемикання передач в роздаточних коробках. - 69-70; 2. 80-90; 3. 122-123; 4. 157-161; 5. 286-290. |
| 3 | Як перевіряється рівень масла в роздавальних коробках ? 1.- Візуально; 2.-Лінійкою; 3.-По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 4 | Відстань (в мм ) від борта машини до центра різьбового кінця кожного із чотирьох шарових пальців наконечників поперечних тяг рульової трапеції. 1.69-70; 2. 80-90; 3. 122-123; 4. 157-161; 5. 286-290. |
| 5 | Чим регулюється сходження керуємих перших і других мостів? 1. - Зміною довжини передньої і задньої поздовжніх тяг; 2. - Зміною довжини передньої і задньої поперечних тяг; 3. - Зміною довжини поздовжніх і поперечних тяг; 4. - Зміною довжини колісних тяг; 5. - Зміною тиску повітря в шинах. |
| 6 | Марка робочої рідини в гідравлічній системі рульового управління. 1. М-8 2. МТ-І6п 3. АМГ-10 4. ЛІТОЛ - 24 5. ЦІАТІМ-201 |
| 7 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи. - 10-20; 2. 12-28; 3. 14-20; 4. 20-22; 5. 30-40. |
| 8 | Які шкали має повітряний редуктор системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? 1. - „Ввімкнено" і „Вимкнено"; 2. - „Пуск " і „ Стоп "; 3. - „Підняти " і „ Опустити"; 4. - „Накачка" і „ Спуск"; 5. - „ Вперед" і „Назад". |
| 9 | Як перевірити справність торсіона підвіски ? 1. - По величині тиску повітря в кожній шині; 2. - Припідніманням кожного колеса ломом; 3. - Візуально після зняття кожного колеса; 4. - Візуально після зняття всіх коліс; 5.- По величині шляхового просвіту. |
| 10 | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ підтримує тиск повітря у діапазоні: 1. 5,0 - 6,5 кгс/см2 ; 2. 6,0 - 7,7 кгс/см2 ; 3. 8,0 - 10,3 кгс/см2 4. 9,0-9,5 5. 5,0 – 6,0 |
| 11 | Кількість амортизаторів встановлено на БТР -70 ? 1. 8 2. 16 3. 12 4. 18 5. 8 |
| 12 | Тиск повітря у шинах регулюється: 1.В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 ; 2.Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 3.В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 ; 4. 6,0-7,7 кгс/см2 5. 9,0-9,5 кгс/см2 |
| 13 | Фільтри очищення робочої рідини гідросистеми розміщені: 1. Під сидінням водія; 2. Під сидінням десанту; 3. Під сидінням командира.4. Під щитком водія 5. На башті |
| 14 | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 1. 2 -3 зубця; 2. 4 -5 зубців; 3. 6-8 зубців. 4. 6-8 зубців. 5. 6-8 зубців. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Мости призначені для передачі за допомогою ____________ крутних моментів від РК до колісних редукторів.

16. Надати призначення і перелічити складові частини роздавальної коробки .

17. Визначити місце встановлення повітряного балону системи ЦРТПШ.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається утруднене включення передач в коробці передач, які причини?

19 Перелічити можливі причини підвищеного вільного ходу рульового колеса.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №2

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №4

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Величина ходу поршнів робочих циліндрів ( в мм ) приводу зчеплення. 1.10-20 2. 12-28 3. 14-20 4. 20-22 5. 30-40 |
| --- | --- |
| 2 | Марка масла, яке заправляється в коробки передач, коробки відбору потужності на водомет, роздаточні коробки, мости і колісні редуктори. 1. М-8; 2. МТ-І6п ; 3. АМГ-10; 4. Л1ТОЛ-24; 5. ЦІАТІМ-201. |
| 3 | Як перевіряється рівень масла в роздавальних коробках ? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 4 | Довжина (мм ) передніх регулювальних тяг приводу перемикання передач в коробках відбору потужності на водомет і вмикання передніх мостів. 69-70; 2. 80-90; 3. 122-123; 4. 157-161; 5. 286-290 |
| 5 | Марка робочої рідини в гідравлічній системі рульового управління. - М-8; 2. МТ-16П; 3. АМГ-10; 4. ЛІТОЛ-24; 5. ЦІАТІМ-201. |
| 6 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи. - 10-20; 2. 12-28; 3. 14-20; 4. 20-22; 5. 30-40. |
| 7 | На скільки зубців (щигликів ) буде пересуватись собачка важеля управління по сектору правильно відрегульованої стояночної гальмової системи? - 4-5; 2. 5-7; 3. 7-9; 4. 15-20; 5. 20-22. |
| 8 | На який тиск (кгс/см2) відрегульований запобіжний клапан системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? - 0,5; 2. 2,8; 3. 5,5; 4. 6,0-7,7; 5. 9.0-9,5. |
| 9 | Який мінімальний і максимальний тиск ( кгс/см2 ) повітря в шинах ? 0,5 і 2,8; 2. 2,8 і 5,5; 3. 6,0 і 7,7; 4. 9.0 і 9,5; 5. 12 і 28. |
| 10 | В якості робочої рідини в амортизаторах застосовується масло: 1. М – 6; 2. МТ – 16п; 3. АМГ – 10. ; 4. ЛІТОЛ-24; 5. ЦІАТІМ-201. |
| 11 | Бачок гідросистеми розміщений: 1.У відділенні силової установки; 2. У десантному відділенні; 3. У відділенні керування. 4. Під сидінням водія 5. Під сидінням командира |
| 12 | Запобіжний клапан системи ЦРТПШ відкривається при досягненні тиску повітря (в кгс/см2): 1. 9,0 -9,5 кгс/см2 ; 2. 10,0 – 11,3 кгс/см2 ; 3. 12.0 -14,1. 4. 6,0-7,7; 5. 9,5-10,5 |
| 13 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи. 1.10-20; 2. 12-28; 3. 18-20; 4. 20-22; 5. 14-20. |
| 14 | Характеристика приводу стоянкової гальмівної системи: 1. Пневмогідравлічний; 2. Гідравлічний; 3. Пневматичний. 4. Механічний; 5. Ручний |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Зчеплення кожного двигуна постійно __________, сухе, фрикційне, однодискове,».

16. Надати призначення і перелічити складові частини колісного редуктора.

17. Визначити місце встановлення гідроциліндра підсилювача рульового управління.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР мимовільне вимикання передач в коробці передач на ходу автомобіля, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини поганого утримання БТР на місці стоянковою гальмівною системою.

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Модульна контрольна робота з дисципліни Бронетанкове озброєння і техніка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс________ |  |  | Група_________ |  |  | Варіант________ |  |
| Питання І рівня складності |  |  |  |  |  |  |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Питання ІІ рівня складності |  |  |  |  |  |  |  |
| Питання 15 | Відповідь: |  |  |  |  |  |  |
| Питання 16 | Відповідь: |  |  |  |  |  |  |
| Питання 17 | Відповідь: |  |  |  |  |  |  |
| Питання ІІІ рівня складності |  |  |  |  |  |  |  |
| Питання 18 | Відповідь: |  |  |  |  |  |  |
| Питання 19 | Відповідь: |  |  |  |  |  |  |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)